德思達科技有限公司      TEL:(02)8685-8085

Desk-Top  Corporation  FAX:(02)8685-3685

報 價 單

| 客戶名稱: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聯 絡 人: |  |  | 客戶編號: |  |  |  |
| 電 話: |  |  | 報價日期: |  |  |  |
| 傳 真: |  |  | 經 辦 人: |  |  |  |
| 手 機: |  |  | 手 機: |  |  |  |
| 品 名 |  |  | 規格 |  | 數量 | 單 價 | 總 價 |  |
| 桌上型熱風循環烤箱(臥式) |  |  | DTO-125L-EP-300 |  | 壹台 | NT41,000.- | NT41,000.- |  |
| (由左到右水平送風) |  |  |  |  |  |  | 以上金額未稅 |  |

節能電表

詳細規格

- 溫度範圍：室溫 + 15℃～300℃.

- 控制精度：±0.3℃.

- 解析精度：0.1℃.

- 升溫速率: 5℃(max)

- 降溫速率:自然降溫

- 分怖誤差 : 室溫~100℃(±1.5℃), 100℃~200℃(±2℃), 200℃~300℃ (±3℃)

(空載,TAF標準9點分佈)

- 結構：

  - 內箱尺寸：50 cm(W) × 55 cm(H) × 45 cm(D).

  - 外箱尺寸：81 cm(W) × 77 cm(H) × 57 cm(D).

  - 內箱材質：ＳＵＳ#不鏽鋼材質.

  - 外箱材質：鋼板粉體塗裝烤漆.

  - 保溫材質：高密度岩棉斷熱材及矽膠氣密裝置. (保溫層6cm)

  - 附屬設備：

- 可調式不鏽鋼格柵2只, 層距3cm/層數10層

- 視窗.

- 計時器(計時範圍0~9999min).或(0~9999H)可切換

啟動計時/溫度到達設定值計時 可切換

正計時/倒數計時 可切換

- 電壓表,電流表,頻率表,功因表,瓦特表,瓦時計(用電度數表)

- 電路控制：

  - 採用EP型LED單段,按鍵式,溫度控制器,PID+ SSR之控制(即比例、積分、微分 ,可提高控制元件界面使用之壽命與穩定性.有PID值自動演算之功能,運轉測試完成時,具有警報告知之功能.停電記憶裝置二年.

  - 溫度SENSOR斷線蜂鳴器地警報

  - 計時器--不計時,開機計時,溫度到達才開始計時,三者可切換

  - 具有RUN執行,OUT輸出,ALM警報,AT自動演算-指示燈

  - 第一段控制器超溫蜂鳴器警報

  - 時間結束,蜂鳴器提示60秒(可設定),按任意鍵可取消

  - 高/低溫2組PID自動演算,高/低溫控制穩定

  - 溫度單位可切換: 攝氏/華式

  - 預約啟動: 預約時間範圍1~9999分鐘

  - 具線性溫度校正功能

  - 計時器功能

- 加熱器：採O-ＴＹＰＥ不鏽鋼電熱管2000W.

- 送風循環系統：採螺旋式循環風扇. (由左到右水平送風)

- 安全裝置：

      - 過電流快速保險絲

      - 控制器第一段超溫保護

      - E.G.O第二段超溫保護+指示燈

- 電源：單相 AC 220V 9A 60HZ. 電源線3米

- 保固：1年

- .交貨期 :30天(自收到訂金開始起算)

- 驗收期限 : 7天

- 交貨地點 : 到廠

- 付款方式 : (1)訂購時,50%訂金(現金)

(2)交貨款50%,當月結T/T或期票

- 隨機資料 : (1)操作說明書.

(2)溫度9點分佈校正報告(可追朔TAF)------NT7,200,-(贈送)

(3)人員操作訓練.

(4)電源線3米

- Option: 費用另計

1.測試孔Φ50mm---------------------------------------NT1,500.-

2.測試孔Φ100mm--------------------------------------NT2,000.-

3.追加柵盤1只--------------------------------------NT2,000

4.CP型可程式溫度控制器,LED彩色按鍵式60段-------NT5,000.-

5.BP型可程式溫度控制器,4.3吋彩色觸控+USB記錄裝置,20段/5組共100段---------------------------------------------NT20,000.-

6.電源改110V(100℃以下)-----------------------------NT3,000-

7.電源改110V(100℃以上)-----------------------------NT6,000-

8. 4”英吋可調,排風管接頭------------------------------NT500

9.交貨地區:1.新竹以北-免費

2.台中地區:加2000

3.台南地區:加3000

4.高雄地區:加4000

＊報價有效期1個月＊