德思達科技有限公司       TEL:(02)8685-8085

Desk-Top  Corporation  FAX:(02)8685-3685

報 價 單

| 客戶名稱: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯 絡 人: |  | 客戶編號: |  |
| 電 話: |  | 報價日期: |  |
| 傳 真: |  | 經 辦 人: |  |
| 手 機: |  | 手 機: |  |

| 品 名 | 規格 | 數量 | 單 價 | 總 價 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桌上型熱風循環烤箱(立式) | DTO-70L-EP-200 | 壹台 | NT28,000.- | NT28,000.- |
| (無風烤箱兩用機)(由下到上垂直送風) |  |  |  | 以上金額未稅 |

節能電表

詳細規格

- 溫度範圍：室溫 + 15℃～200℃

- 控制精度：±0.3℃.

- 解析精度：0.1℃.

- 升溫速率: 5℃(max)

- 降溫速率:自然降溫

- 分怖誤差 : 室溫~100℃(±1.5℃), 100℃~200℃(±2℃). (空載,TAF標準9點分佈)

- 結構：

- 內箱尺寸：40 cm(W) × 45 cm(H) × 40 cm(D).

- 外箱尺寸：54 cm(W) × 80 cm(H) × 54 cm(D).

- 內箱材質：ＳＵＳ#不鏽鋼材質.

- 外箱材質：鋼板粉體塗裝烤漆.

- 保溫材質：高密度岩棉斷熱材及矽膠氣密裝置. (保溫層6cm)

- 附屬設備：

- 可調式不鏽鋼格柵2只, 層距3cm/層數8層

- 視窗.

- 計時器(計時範圍0~9999min).或(0~9999H)可切換

啟動計時/溫度到達設定值計時 可切換

正計時/倒數計時 可切換

- 電壓表,電流表,頻率表,功因表,瓦特表,瓦時計(用電度數表)

- 電路控制：

- 採用EP型LED單段,按鍵式,溫度控制器,PID+ SSR之控制(即比例、積分、微分 ,可提高控制元件界面使用之壽命與穩定性.有PID值自動演算之功能,運轉測試完成時,具有警報告知之功能.停電記憶裝置二年.

- 溫度SENSOR斷線蜂鳴器地警報

- 計時器--不計時,開機計時,溫度到達才開始計時,三者可切換

- 具有RUN執行,OUT輸出,ALM警報,AT自動演算-指示燈

- 第一段控制器超溫蜂鳴器警報

- 時間結束,蜂鳴器提示60秒(可設定),按任意鍵可取消

- 高/低溫2組PID自動演算,高/低溫控制穩定

- 溫度單位可切換: 攝氏/華式

- 預約啟動: 預約時間範圍1~9999分鐘

- 具線性溫度校正功能

- 計時器功能

- 加熱器：採O-ＴＹＰＥ不鏽鋼電熱管1500W.

- 送風循環系統：採螺旋式循環風扇. (由下到上垂直送風)

- 安全裝置：

- 過電流快速保險絲

- 控制器第一段超溫保護

- E.G.O第二段超溫保護+指示燈

- 電源：單相 AC 220V 7A 60HZ. 電源線1.2米

- 保固：1年

- 交貨期 : 30天(自收到訂金開始起算)

- 驗收期限 : 7天

- 交貨地點 : 到廠

- 付款方式 :

| - 訂購時,50%訂金(現金) | - 交貨款50%,當月結T/T或期票 |
| --- | --- |

- 隨機資料 :

| - 操作說明書 |
| --- |
| - 溫度9點分佈校正報告(可追朔TAF)------NT7,200,-(贈送) |  |
| - 人員操作訓練. |

- Option: 費用另計

- 測試孔Φ50mm---------------------------------------NT1,500.-

- 測試孔Φ100mm--------------------------------------NT2,000.-

- 追加柵盤1只---------------------------------------NT1,000

- 高溫300℃--------------------------------------------NT5,000.-

- CP型可程式溫度控制器,LED彩色按鍵式60段--------NT5,000.-

- BP型可程式溫度控制器,4.3吋彩色觸控+USB記錄裝置,20段/5組

共100段----------------------------------------------NT20,000.-

- 電源改110V(100℃以下)-----------------------------NT3,000-

- 電源改110V(100℃以上)-----------------------------NT6,000-

- 4”英吋可調,排風管接頭-------------------------------NT500

- 交貨地區:

新竹以北-免費

台中地區:加2000

台南地區:加3000

高雄地區:加4000

Webside: www.desk-top.com.tw  email: sales@desk-top.com.tw

＊報價有效期1個月＊